审批意见：

长环建审[2023]49号

长葛市环境保护局

关于长葛市洁朗卫浴有限公司

年产15000件浴室盆项目

环境影响报告表的批复

长葛市洁朗卫浴有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411082MA9NKH990M）报送的由河南圣泰环保科技有限公司编制完成的《长葛市洁朗卫浴有限公司年产15000件浴室盆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，我局原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目位于河南省许昌市长葛市石象镇杜庄村三组，建设年产15000件浴室盆项目，总投资600万元，环保投资70万元，租赁现有空厂房，占地面积2580平方米。

五、项目外排污染物应满足以下要求：

1.废气：项目混料搅拌区域二次密闭，投料粉尘配备集气罩收集引至袋式除尘器（TA001）处理后排至吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002），处理后经15m高1#排气筒排放；颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”A级企业排放限值。

喷胶衣胶雾配套专用喷胶衣房，内部配套水帘柜处理喷涂过程中产生的胶衣颗粒，经水帘柜过滤后排至吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理后经15m高1#排气筒排放；颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”A级企业排放限值。

喷胶衣有机废气配套专用喷胶衣房，内部设置集气管道，负压抽取废气；混料搅拌以及浇筑固化区域二次密闭，上料口和浇注口上方设置集气罩，有机废气经吸附浓缩+催化燃烧装置（TA002）处理后经15m高1#排气筒排放；废气排放应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）以及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“塑料制品”A级企业排放限值。

2.废水：项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田，水质应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物水质要求。

3.噪声：项目应选用低噪声设备，对高噪声源采取隔音、减振等措施降噪，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.固废：项目废边角料、废包装袋、沉淀池沉渣暂存于一般固废暂存区，定期外售；除尘器收集粉尘回用于生产；生活垃圾定期交由环卫部门处理；一般固废暂存管理应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；厂区设置危险废物暂存间，废活性炭、废催化剂、废原料桶、水帘柜沉渣暂存于危险废物暂存间，定期交由资质单位处置。危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

六、项目建成后，主要污染物控制排放量（以出厂量计）：化学需氧量0 t/a、氨氮0 t/a、二氧化硫0 t/a、氮氧化物0 t/a、VOCS 0.1377 t/a；项目污染物预支增量指标（以入环境计）：化学需氧量0 t/a、氨氮0 t/a、二氧化硫0 t/a、氮氧化物0 t/a、VOCS 0.1377 t/a。

七、项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度；项目投入生产前应申请排污许可证，做到持证排污；项目建成后，按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

八、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

长葛市环境保护局 2023年9月19日